TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)

CONCURSO DE OFERTAS N.⁰ 16/2026

REMODELACIÓN DE LA PILETA DE NIÑOS - CLUB INTERNACIONAL DE TENIS (CIT)

1.OBJETO DEL CONCURSO: El Club Internacional de Tenis (CIT) convoca a empresas constructoras y profesionales especializados del rubro a presentar ofertas técnicas y económicas para la ejecución de los trabajos de remodelación, adecuación, impermeabilización y revestimiento de la Pileta de Niños, ubicada en la Sede Central del Club (Tte. 2° Benigno Cáceres y Sinforiano Buzó Gómez, Asunción).

El objetivo principal es la renovación del revestimiento interior, reparación y regularización de las superficies que lo requieran, tratamiento de juntas y adecuación de los sectores necesarios para la puesta en servicio de la piscina. La necesidad y alcance de un sistema de impermeabilización adicional serán definidos por el CIT una vez realizadas las verificaciones correspondientes sobre la superficie existente.

2. ALCANCE GENERAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La contratación se realizará bajo la modalidad de precios unitarios, de acuerdo con los ítems y cantidades efectivamente ejecutados y aprobados por la Gerencia de Construcciones del CIT. Las cantidades podrán ajustarse según las condiciones verificadas durante la ejecución. Incluye la provisión de mano de obra calificada, equipos, herramientas, elementos de seguridad, insumos y fletes correspondientes a los trabajos contratados.

2.1. Trabajos preliminares y seguridad:

- Delimitación y cerramiento: Montaje de vallado perimetral rígido/malla de seguridad (mínimo 1.80 m de altura) y señalización técnica e informativa del área de intervención.

- Protección del entorno: Protección de solarios, jardines, sistemas de iluminación y pasillos adyacentes para evitar daños por polvo o escombros.

- Replanteo y coordinación: Relevamiento topográfico/arquitectónico e inicio de actas juntamente con la Gerencia de Construcciones del CIT.

2.2. Demolición y retiro del revestimiento existente:

- Retiro manual o con herramental liviano no percutor destructivo de azulejos y/o revestimiento cerámico en paredes y piso.

- Retiro de mortero o adhesivo existente hasta llegar al soporte de hormigón/mampostería firme.

- Gestión de residuos: Carga, transporte interno, retiro y disposición final de escombros en vertederos autorizados fuera de las instalaciones del CIT.

2.3. Diagnóstico y preparación de superficies (Precios unitarios)

Una vez al desnudo la estructura de la piscina, se realizará una inspección técnica conjunta entre el Contratista y la Gerencia de Construcciones del CIT:

- Saneamiento de partes flojas o degradadas.

- Reparación de armaduras expuestas mediante pasivadores anticorrosivos y morteros estructurales de reparación tixotrópicos (tipo Sika, Basf o equivalente técnico).

- Regularización y aplomado de paredes y pisos mediante morteros cementicios con aditivos impermeabilizantes e incorporadores de adherencia.

- Tratamiento de juntas de dilatación, grietas, fisuras activas e inactivas con selladores elásticos de poliuretano de alto desempeño para inmersión continua.

2.4. Sistema de impermeabilización (Sujeto a definición del CIT)

- Aplicación de un sistema impermeabilizante cementicio flexible bicomponente o membrana elástica apta para presión hidráulica positiva e inmersión permanente en agua clorada (ej. Sikatop Seal 107, Mapei Mapelastic o equivalente aprobado).

- Tratamiento de puntos críticos: ángulos, esquinas, pases de tuberías, skimmers, drenajes y reflectores mediante bandas elásticas de sellado impermeables reforzadas.

- Prueba de estanqueidad (Obligatoria): Llenado de la piscina a nivel máximo durante un periodo mínimo de 72 horas para verificar la ausencia de filtraciones previo a la colocación del revestimiento final.

2.5. Revestimiento cerámico / pastinado

- Colocación del revestimiento cerámico/veneciano provisto o especificado por el CIT.

- Uso exclusivo de adhesivo/mortero cola C2TE S1 (tipo alta adherencia y deformabilidad) apto para piscinas e inmersión.

- Pastinado con junta epóxica o pastina cementicia de alta resistencia química e impermeable con aditivo antifúngico.

- Limpieza final con productos neutros y curado del sistema.

3. NORMAS TÉCNICAS Y MATERIALES

- Todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, en envases originales cerrados del fabricante.

- Fichas Técnicas: El oferente deberá adjuntar a su propuesta las fichas técnicas, homologaciones y garantías de fábrica de la pastina, adhesivo e impermeabilizante.

- Sustituciones: Queda prohibida la sustitución de productos o marcas aprobadas sin la previa autorización escrita de la Gerencia de Construcciones del CIT.

4. CRONOGRAMA DEL CONCURSO Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

El concurso se regirá estrictamente bajo el siguiente calendario:

| N° | Etapa / Actividad | Fecha y Hora | Lugar / Canal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inscripción de Oferentes | Del 19/09/2026 al 23/09/2026 (lunes a sábado de 08:00 a 20:00 h) | Centro de Atención al Socio (CAS) - Sede Central |
| 2 | Visita Técnica Obligatoria | Jueves 24/09/2026 a las 10:00 h | Sector Sede Central - CAS |
| 3 | Periodo de Consultas | Hasta el viernes 25/09/2026 | Vía email: mvelazquez@cit.com.py |
| 4 | Emisión de Aclaraciones | Sábado 26/09/2026 | Vía correo electrónico |
| 5 | Entrega de Ofertas (Sobre Cerrado) | Viernes 02/10/2026 hasta las 12:00 h | Mesa de Entrada del CAS |
| 6 | Apertura de Sobres (Acto Público) | Viernes 02/10/2026 a las 17:00 h | Salón / Sector habilitado del CIT |

5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN:

Las ofertas se entregarán en sobre cerrado con la leyenda exterior:

CONCURSO DE OFERTAS N.⁰ 16/2026

REMODELACIÓN DE LA PILETA DE NIÑOS - CLUB INTERNACIONAL DE TENIS

Nombre / Razón Social del Oferente:

El sobre contendrá obligatoriamente, la siguiente documentación sustancial:

Las propuestas económicas y técnicas deberán presentarse indefectiblemente respetando el formato provisto por el CIT, en hoja membretada de la empresa u oferente, firmadas en todas sus páginas por el representante legal o profesional responsable.

Para que las ofertas sean admitidas para su evaluación, el sobre deberá contener de forma obligatoria la siguiente documentación de carácter sustancial:

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

1.- Copia simple de la Cédula de Identidad Civil del Representante Legal o Profesional Independiente.

2.- Copia de la Constancia de RUC activo y actualizado ante la DNIT (en rubros afines al objeto de la contratación).

3.- Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) vigente a la fecha de la apertura de sobres.

4.- Documentación societaria (para Personas Jurídicas - S.A., S.R.L., EAS): Copia de los documentos de constitución de la firma y el poder o acta de asamblea vigente que acredite la personería y facultades del firmante para comprometer legalmente a la empresa.

5.- Constancia de Asistencia a la Visita Técnica Obligatoria expedida y firmada por la Gerencia de Obras / Construcciones del CIT el día de la visita.

6.- Razón Social o nombre completo, domicilio legal, ciudad, números de contacto, correo electrónico y condición de socio del CIT (si aplica, indicando el número de socio correspondiente).

PROPUESTA TÉCNICA E IDONEIDAD PROFESIONAL:

1.- Memoria descriptiva y propuesta metodológica (Procedimiento de trabajo, diagnóstico e intervención propuesto)

2.- Fichas técnicas de los insumos y materiales (Especificando marca, rendimiento, alcance y modo de aplicación).

3.- Perfil e idoneidad profesional:

4.- Currículum vitae resumen del Profesional Responsable u hoja de vida de la empresa contratista, certificando experiencia en obras o servicios de similar envergadura.}

5.- Copia de la Patente Profesional vigente al año en curso.

6.- Antecedentes de obras o servicios similares concluidos en los últimos tres (3) años, incluyendo datos de contacto de las referencias comerciales/institucionales.

PROPUESTA ECONÓMICA Y COMERCIAL

1.- Planilla de Cotización Oficial del CIT: Completada en su totalidad en guaraníes (PYG), detallando precios unitarios y totales conforme al formato proveído, impresa en hoja membretada de la empresa y con firma original del representante legal.

2.- Precio Total General: Especificación clara del monto total de la oferta, incluyendo obligatoriamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA 10%).

3.- Validez de la oferta: Mantener la vigencia de las condiciones presentadas por un plazo mínimo de 60 (sesenta) días corridos.

4.- Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta: Completada y firmada conforme al formato oficial proveído por el CIT.

6. CONDICIONES COMERCIALES Y DE PAGO

- Moneda de cotización: guaraníes (PYG).

- Anticipo Financiero: Hasta un máximo del 20% del monto total adjudicado, previa presentación de una Póliza de Seguro de Cautela / Fianza Bancaria por el 100% del valor del anticipo. Dicha póliza debe tener una vigencia igual a la del plazo de ejecución de las obras y más 90 días.

- Certificaciones de Obra: Las certificaciones se realizarán quincenalmente o por avance según medición de trabajos efectivamente ejecutados y aprobados.

- Fondo de Reaseguro / Retención de Garantía: Se retendrá un 5% de cada certificado de obra en concepto de fondo de reparación/fianza, el cual será devuelto tras la Recepción Definitiva.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIDADES:

- Plazo de Ejecución: El oferente fijará el plazo total de ejecución en días corridos a partir de la emisión de la Orden de Inicio y firma del Acta de Entrega de Sitio.

- Multa por Mora: En caso de retraso injustificado en la entrega de la obra, el CIT aplicará una multa equivalente al 0.2% (cero punto dos por ciento) del valor total del contrato por cada día de atraso, hasta un tope del 10% del monto contractual, momento en el cual el CIT podrá rescindir el contrato unilateralmente por causa imputable al Contratista.

8. GARANTÍA DE TRABAJOS Y MATERIALES

- Garantía general de obra: Cinco (5) años a partir de la recepción provisoria.

- Garantía del sistema de impermeabilización: Cinco (5) años contra filtraciones o fallas de adherencia imputables a la ejecución o materiales.

- Durante el periodo de garantía, el adjudicatario estará obligado a reparar cualquier defecto, desprendimiento, grieta o filtración sin costo alguno para el CIT en un plazo no mayor a 5 días hábiles tras la notificación.

9. SEGURIDAD OCUPACIONAL, SALUD Y LIMPIEZA

- El Contratista será el único responsable de la seguridad de sus dependientes, debiendo proveer obligatoriamente Equipos de Protección Individual (EPI: cascos, botas, lentes, guantes, arneses) y cumplir con la legislación laboral e IPS.

- Se deberá mantener el sector de obra limpio y ordenado de forma diaria.

- Al finalizar la obra, el Contratista deberá realizar un lavado industrial/limpieza profunda de la estructura y entrega impecable de la piscina y zonas aledañas.

10. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS – CRITERIOS

- El CIT se reserva el derecho de adjudicar la oferta que resulte más conveniente a sus intereses institucionales. Esta decisión surgirá de la ponderación conjunta del precio, condiciones técnicas comprobables y experiencia en trabajos similares.

- Las resoluciones de adjudicación dictadas por el CIT serán inapelables e irrecurribles. La presentación de las propuestas no implica obligación de aceptación por parte del Club, ni otorgará derecho a reclamos o indemnizaciones de ninguna naturaleza a los oferentes. Asimismo, el CIT mantiene la atribución de declarar desierto el presente concurso sin lugar a reclamo alguno.

11.COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN:

- La fiscalización, seguimiento diario, control de calidad y posterior aprobación técnica de las tareas ejecutadas estarán a cargo de manera exclusiva de la Gerencia y Jefatura de Construcciones del Club Internacional de Tenis.

12.CONSULTAS:

- Las consultas se dirigirán formalmente a la Gerencia de Construcciones, a la dirección de correo electrónico mvelazquez@cit.com.py  indicando obligatoriamente en el Asunto: "Consulta Concurso de Ofertas REMODELACIÓN DE LA PILETA DE NIÑOS - CLUB INTERNACIONAL DE TENIS", dentro del plazo indicado en el cronograma.

- Todas las consultas serán respondidas en tiempo y forma, remitiendo copia de las aclaraciones a la totalidad de los oferentes inscritos. No se admitirán ni responderán consultas por vías distintas a la señalada. Los oferentes deberán fijar un correo electrónico válido y expedito para las comunicaciones al momento de su inscripción.

GERENCIA DE CONSTRUCCIONES

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS